Bielsk, dnia 19.07.2016 r.

RRiRG.S.6220.3.2016

DECYZJA Nr 2/2016

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwaną dalej „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 11 i 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zwanej dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno (Prezes Spółki Marek Wojciechowski) działającej w imieniu i na rzecz gminy Bielsk

ORZEKAM

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk” gm. Bielsk, 
powiat płocki, województwo mazowieckie.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 18.02.2016 r. Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno (Prezes Spółki Marek Wojciechowski) działająca w imieniu i na rzecz gminy Bielsk wystąpiła do Wójta Gminy Bielsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk”, gm. Bielsk, 
powiat płocki, województwo mazowieckie.

Do wniosku załączone były :

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Dane o złożonym wniosku zostały podane do publicznej wiadomości.

W dniu 23.02.2016 r. Wójt Gminy Bielsk wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło w terminie. Wójt Gminy Bielsk w dniu 23.02.2016 r., 29.03.2016 r. oraz 28.06.2016 r. przedłużył termin załatwienia sprawy.

W dniu 19.05.2016 r. pismem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk”, 
gm. Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie. Wójt Gminy  Bielsk zawiadomił strony postępowania 
o wszczęciu procedury dotyczącej ustalenia uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadamiając o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski w tej sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 „rozporządzenia” planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z czym zgodnie z art. 59 i 71 „ustawy ooś” przedsięwzięcie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 4 „ustawy ooś” do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 „ustawy ooś” pismem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 z dnia 19.05.2016 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

W dniu 03.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem 
znak: WOOŚ-II.4240.777.2016.JC wezwała Wójta Gminy Bielsk do uzupełnienia dokumentacji. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-II.4240.777.2016.JC.2 z dnia 03.06.2016 r. przedłużył termin załatwienia sprawy. W dniu 13.06.2016 r. pismem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 Wójt Gminy Bielsk wystąpił o wydłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji. W dniu 30.06.2016 r. pismem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 Wójt Gminy Bielsk przesłał uzupełnienie dokumentacji.

W trakcie postępowania organy uczestniczące wydały opinię:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - w dniu 11.07.2016 r. wydał opinię  
znak: WOOŚ-II.4240.777.2016.JC.4 – w której stwierdził, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku nie wydał opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia. Zgodnie 
z zapisem art. 78 ust. 4 „ustawy ooś” niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W dniu 14.07.2016 roku Wójt Gminy Bielsk pismem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 zawiadomił strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 „ustawy ooś” i analizy karty informacyjnej wynika:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)	skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty 
i Cekanowo do obszarów skanalizowanych w Bielsku (ul. Spółdzielcza), gmina Bielsk.

Projektowana sieć przebiegać będzie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przy granicach działek, w obrębie 
i poboczach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Teren przewidziany pod przepompownie stanowią nieużytki rolne. Przepompownie ścieków zostaną ogrodzone i zajmować będą ok 200 m2

Elementami projektowanej sieci będą:

- kanały grawitacyjne z rur PVC-U SN8 i SN10 o średnicy 160/200/250/300 mm 6200 m;

- kanały tłoczne z rur PE PN10 o średnicy 90/110/ 160 mm 5000 m;

- kanały ciśnieniowe z rur PE PN10 o średnicy 40/63 mm 1700 m;

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe Ø1200 mm oraz z tworzyw sztucznych (polipropylen) 
o średnicach Dn1000 i Dn400 mm i kinety PP 160 i 200 mm, z elementów gotowych łączonych na uszczelkę gumową.

Zakres prac przewidzianych w ramach niniejszej inwestycji obejmować będzie:

- roboty ziemne, wykopy wraz z zasypką przy użyciu koparko-spycharki oraz ręcznie,

- przekroczenie rzeki Sierpienicy z wykorzystaniem technologii przewiertu sterowanego oraz przycisku hydraulicznego,

- ułożenie rurociągów, montaż studni rewizyjnych i przepompowni przy wykorzystaniu dźwigu samochodowego,

- próby szczelności,

- uporządkowanie terenu przy wykorzystaniu koparko-spycharki oraz ręcznie.

Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane zostanie metoda przycisku zaś pod drogami 
o nawierzchni tłuczniowej lub nieutwardzonej - rozkopem. Przejścia przyciskiem wykonane będą rurą stalową 
o średnicy 406 mm, natomiast przejścia rozkopem w rurze ochronnej stalowej o średnicy 324 mm. Końcówki rury przewiduje się uszczelnić sznurem smołowanym i kitem asfaltowym. Średnice i długości rur ochronnych dla poszczególnych przejść będą dostosowane do średnic kolektorów i szerokości przekraczanych dróg.

Przejścia pod rzeką Sierpienicą, ciekami i urządzeniami melioracji wodnych nastąpi metodą podwiertu w rurze ochronnej, bez naruszania dna i skarp brzegowych. Wiejcie rurociągu nastąpi poza terenem administratora rzeki.

Przejście pod rowami wykonane będą na głębokości min. 0.9 do 1,0 m, po uwzględnieniu zamulenia.

Kolektory będą ułożone w rurach ochronnych. Skarpy i dno rowów po wykonaniu robót przywrócone zostanie do stanu pierwotnego i zabezpieczone przed wymywaniem.

Realizacja robót będzie prowadzona metoda rozkopu. Technologia przewiduje na czas prowadzenia robót odprowadzenie wody rurociągiem. Kierowanie dopływu wody do rurociągu będzie się odbywało przez grodze ziemne usytuowane od wody górnej i dolnej. Odwodnienie wykopu realizowane będzie przez pompowanie powierzchniowe lub przy użyciu igłofiltrów.

Ścieki bytowo-gospodarcze z tego terenu zostaną dostarczone poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną do istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego inwestycją wyniesie 130 m3/d.

b)	powiązań   z innymi   przedsięwzięciami,   w   szczególności   kumulowania   się   oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnych oddziaływań skumulowanych.

c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

W związku z realizacją przedsięwzięcia planowane jest zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych przy tego typu pracach w ilościach ściśle wynikających z technologii robót.

Przy realizacji inwestycji wykorzystywane będą także takie materiały jak: rury tworzywowe oraz elementy betonowe. Etap eksploatacji wiązać się będzie ze zużyciem energii elektrycznej m.in. do pracy przepompowni.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciąż1iwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciąż1iwości te będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony zasięg i będą minimalizowane poprzez zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie i odpowiednią organizacje robót budowlanych (m.in. pracę jedynie w porze dziennej). Ścieki bytowe pracowników budowy odprowadzane będą do mobilnych kabin sanitarnych. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko 
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem i odbierane przez uprawnione podmioty.

Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź cieku.

System kanalizacyjny zaprojektowany zostanie jako szczelny, zapewniający brak eksfiltracji ścieków do gruntu jak infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków 
z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne 
z poszczególnych nieruchomości.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

a)	obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami wodno-błotnymi. Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b)	obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)	obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)	obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedłożonej dokumentacji wynika że ze względu na zagłębienie sieci kanalizacyjnej poniżej zwierciadła wód podziemnych, w miejscach tego wymagających przewiduje się wykonie odwodnienia przy zastosowaniu igłofiltrów będą poprzez pompowanie powierzchniowe. Sieć kanalizacyjna przechodzić będzie pod rzeką Sierpienicą, ciekami i urządzeniami melioracji wodnych, co realizowane będzie metodą podwiertu w rurze ochroną, bez naruszania dna i skarp brzegowych.

e)	obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.).

Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

- obszar mający znacznie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, oddalony o około 
10,5 km od planowanej inwestycji;

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, oddalony o około 10,5 km od planowanej inwestycji.

W związku z powyższym z uwagi na skalę i lokalizację planowanej inwestycji stwierdza się, że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywy oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, jak również na ich integralność, a także spójność sieci Natura 2000.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

f)	obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g)	obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Bielsk wynosi ok. 73 os/km2 (według GUS 2015 r.).

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora 
i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowisk.

3) Rodzaj   i  skala  możliwego oddziaływania  rozważanego w odniesieniu  do  uwarunkowań wymienionych w pkt. l i 2 wynikające z:

a)	zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)	transgranicznego    charakteru    oddziaływania    przedsięwzięcia    na    poszczególne    elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań 
o charakterze transgranicznym.

c)	wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

d)	prawdopodobieństwa oddziaływania

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie o charakterze lokalnym i ograniczony będzie głównie do miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań na tereny sąsiadujące.

e)	czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jest ono przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy do kategorii przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 „ustawy ooś”. Jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 „rozporządzenia”.

Biorąc powyższe pod uwagę, dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, brak oddziaływania na obszary NATURA 2000, po uwzględnieniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. l „ustawy ooś”, stwierdzono, iż w/w przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu oddziaływać na środowisko. Kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania organ  postanowieniem znak: RRiRG.S.6220.3.2016 z dnia 19.07.2016 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu o zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.777.2016.JC.4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku nie wydał opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia. Zgodnie z zapisem art. 78 ust. 4 „ustawy ooś” niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 i art. 33 „ustawy ooś” podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku 
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk” gm. Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie.

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie. 
	Inwestycja ma znaczenie lokalne. Wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, 
w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie decyzji wymienionych w art. art. 72 ust. 1 pkt. 1-18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353).

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik i integralną część decyzji.

Otrzymują:

- Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno;

- UG a/a.

Strony postępowania:

Zgodnie z art. 49 Kpa.

- Sołtys wsi Zągoty, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

- Sołtys wsi Cekanowo, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

- Sołtys wsi Bielsk, gm. Bielsk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

- Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Bielsku.

- Strona Urzędu Gminy - http://www.ugbielsk.bip.org.pl/

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock.

Sporządził: Sławomir Pietera, dnia 19.07.2016 r. tel. (24) 265 01 14.