Bielsk, dnia 18.06.2018 r. r.

RRiRG.I.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „NA WYKONANIE ZADAŃ PN.:

a)  Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży;

b) Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce - Zągoty;

c) Zadanie nr 3:  Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce;

d) Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo;

e) Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz;

f) Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino;

g) Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo;

h) Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk

Zamawiający Gmina Bielsk informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 w modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia w zakresie dostosowania ilości planowanych powierzchni remontu dróg określonych w SIWZ i druku ofertowym do ilości podanych w przedmiarze robót.

W związku z powyższym  dokonał zmiany terminu: składania ofert, otwarcia ofert oraz wadium z dnia 20.06.2018 r r. na dzień 22.06.2018 r. godziny bez zmian.

W ogłoszeniu:

- pkt. II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Jest:

1.1.1 Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży:

Lokalizacja: Leszczyn Księży gm. Bielsk , działka nr 258; Lubiejewo gm. Bielsk , działka nr 53

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 990 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3960,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.2 Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce – Zągoty:

Lokalizacja: Zągoty gm. Bielsk , działka nr 138

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 805mb i szerokości 6,00 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3220,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.3 Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce:

Lokalizacja: obręb ew. Niszczyce gm. Bielsk , działka nr 26

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 993 mb i szerokości 4 – 5 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3972,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.4 Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo:

Lokalizacja: obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 25, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 927 mb i szerokości 4 – 7,5 m; obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 36, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 878 mb i szerokości 4 – 10 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  7220,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.5 Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Lokalizacja: Tchórz gm. Bielsk , działka nr 43/1, 54

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 6 – 10 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3920,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.6 Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Lokalizacja: Umienino gm. Bielsk , działka nr 50/1, 25, 30

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3920,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.7 Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo

Lokalizacja: Gilino gm. Bielsk , działka nr 216, 371

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię brukowcową uzupełnioną częściowo mieszanką tłucznia kamiennego i pospółki żwirowej o długości 1000 mb i szerokości 9 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,5 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  4500,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

1.1.8 Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk

Lokalizacja:

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 650 – ul. Glinki

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 170 mb i szerokości 6 – 9 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  680,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 522 – ul. Medyczna

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 55 mb i szerokości 8 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wysokość skrajni drogowej 4,50m – zachowana, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 7,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 1,00m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  385,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

winno być:

1.1.1 Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży:

Lokalizacja: Leszczyn Księży gm. Bielsk , działka nr 258; Lubiejewo gm. Bielsk , działka nr 53

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 990 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  2970,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.2 Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce – Zągoty:

Lokalizacja: Zągoty gm. Bielsk , działka nr 138

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 805mb i szerokości 6,00 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  2415,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.3 Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce:

Lokalizacja: obręb ew. Niszczyce gm. Bielsk , działka nr 26

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 993 mb i szerokości 4 – 5 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  2979,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.4 Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo:

Lokalizacja: obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 25, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 927 mb i szerokości 4 – 7,5 m; obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 36, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 878 mb i szerokości 4 – 10 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  5415,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.5 Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Lokalizacja: Tchórz gm. Bielsk , działka nr 43/1, 54

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 6 – 10 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  2940,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.6 Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Lokalizacja: Umienino gm. Bielsk , działka nr 50/1, 25, 30

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  2940,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.7 Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo

Lokalizacja: Gilino gm. Bielsk , działka nr 216, 371

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię brukowcową uzupełnioną częściowo mieszanką tłucznia kamiennego i pospółki żwirowej o długości 1000 mb i szerokości 9 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,5 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  3500,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

1.1.8 Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk

Lokalizacja:

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 650 – ul. Glinki

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 170 mb i szerokości 6 – 9 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  510,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 522 – ul. Medyczna

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 55 mb i szerokości 8 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wysokość skrajni drogowej 4,50m – zachowana, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 7,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 1,00m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na  275,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m2 powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

W SIWZ:

- pkt. II. 1.  SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, koryguje planowaną powierzchnię remontu dróg na zgodną z przedmiarem robót:

a)  Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży – planowana powierzchnia remontu drogi 2970,0m2

b) Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce – Zygoty  – planowana powierzchnia remontu drogi 2415,0, m2

c) Zadanie nr 3:  Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce – planowana powierzchnia remontu drogi 2979,0 m2

d) Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo– planowana powierzchnia remontu drogi 5415,0 m2

e) Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz – planowana powierzchnia remontu drogi 2940,0 m2

f) Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino– planowana powierzchnia remontu drogi 2940,0 m2

g) Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo– planowana powierzchnia remontu drogi 3500,0 m2

h) Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk – planowana powierzchnia remontu drogi: ul. Glinki – 510,0 m2; ul. Medyczna 275,0 m2

W związku z powyższym ulega modyfikacji w zakresie planowanej powierzchni drogi do remontu Załącznik nr 1 druk ofertowy.

- pkt. XI. 2.  SIWZ: oznakowanie koperty -  skreśla się termin „20.06.2018 r.” i wpisuje termin „22.06.2018 r.”

- pkt. XII. 1.  SIWZ: składanie ofert - skreśla się termin „20.06.2018 r.” i wpisuje termin „22.06.2018 r.”

- pkt. XIII. 1.  SIWZ: otwarcie ofert - skreśla się termin „20.06.2018 r.” i wpisuje termin „22.06.2018 r.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – oferta