Załącznik nr 1

do SWZ i umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

Wymiana pokrycia dachowego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bielsku

Prace dotyczą wymiany pokrycia dachowego hali sportowej i zaplecza technicznego przy hali (min. łazienek, pomieszczeń socjalnych, magazynów itp.)

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy sali				-		1 007,77 m2

- powierzchnia zabudowy zaplecza			-		   240,43 m2

- powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej		-		   945,70 m2

- powierzchnia użytkowa zaplecza			-		    341,90 m2

Opis stanu istniejącego:

Stropodach sali gimnastycznej i zaplecza technicznego wykonany został z płyt warstwowych typu „ATLANTIS” gr. 20 cm, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV.

Ocena stanu technicznego:

Nieszczelność na połączeniach poszczególnych płyt warstwowych oraz w miejscach mocowań do podłoża (konstrukcji), korozja zamków płyt oraz krawędzi, miejscowe uszkodzenia płyt, otwory po wkrętach itp.

Obróbki blacharskie ze znacznymi śladami korozji i odkształceń.

Rynny dachowe z PCV po wieloletniej eksploatacji wykazują znaczne zużycie, odkształcenia, nieszczelności na łącznikach, brak uszczelek, haki podrynnowe skruszałe.

Miejscowe naprawy w postaci nakładek z blachy trapezowej na złączeniach płyt nie zapewniają szczelności pokrycia.

W celu zapewnienia szczelności oraz odpowiedniej jakości pokrycia dachu należy dokonać kompleksowego nowego pokrycia całej powierzchni połaci dachowych wraz z obróbkami.

Przewidywany zakres prac do wykonania:

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu sali i zaplecza

- Demontaż rynien dachowych wraz z hakami podrynnowymi

- Demontaż uszkodzonych  obróbek blacharskich oraz tych które uniemożliwiają wykonanie nowego pokrycia (kalenice, kominy, wstawki)

- Ołacenie połaci dachowej, łaty drewniane impregnowane o przekroju 4 x 6 cm. Na sali gimnastycznej łaty o rozstawie istniejących płatwi stalowych stanowiących konstrukcję dachu (rozstaw płatwi co 240 cm)  mocowane do płatwi lub płyty dachowej za pomocą śrub przez całą grubość płyt, montaż śrub od wnętrza hali z rusztowań przejezdnych. Łaty pośrednie  (co 40 cm) mocowane do istniejącego pokrycia.

Na zapleczu łaty mocowane do kontrłat o przekroju 4x5 cm. Kontrłaty mocować do istniejącego pokrycia za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej, powlekanej – powłoka poliestrowa, gr. blachy 0,7 mm

- Pokrycie dachów blachą trapezową T-35 gr. 0,7mm ocynkowaną z powłoką poliestrową. Kolorystyka blachy – analogia do koloru pokrycia dachu budynku szkoły

- Montaż rynien dachowych z PVC 150 i połączenie z istniejącymi rurami spustowymi

- Montaż instalacji odgromowej na dachu sali i zaplecza zgodnie z obowiązującymi normami.